Глава 2. Патентный поиск и анализ патентной активности

Предмет поиска: беспроводной обмен данными и информационное обеспечение управления одиночным роботом и группой (роем) мобильных роботов в мехатронных системах.

Глава выделена из раздела актуальности: патентный массив рассматривается не как иллюстрация «рынка», а как самостоятельный источник сведений о технических решениях, трендах и белых пятнах. Полная матрица документов приведена в приложении (patents/patents_matrix.md); поисковые предписания — в patents/search_queries.md.

2.1. Цель и регламент исследований

Патентные исследования выполнены в аналитических целях диссертационной работы и ориентированы на ГОСТ Р 15.011 (патентные исследования). Они не заменяют заключение патентного поверенного и анализ свободы действий (freedom-to-operate) при коммерческом использовании.

Цель главы: выявить охраняемые технические решения в области беспроводной связи и информационного обмена для роботов и групп роботов, определить географию и динамику патентования, кластеризовать решения и сформулировать пробелы, на которые опирается тема информационного устройства группы при ограничениях канала.

Задачи:

1. Зафиксировать предмет, страны, ретроспективу и классификационные рубрики поиска.

2. Сформировать поисковые предписания на английском и китайском языках.

3. Отобрать релевантный массив (целевой объём 30–50 охранных документов).

4. Проанализировать географию, динамику, патентообладателей и технологические кластеры.

5. Сопоставить кластеры с постановкой многоагентного информационного устройства (ИУ) группы мобильных роботов.

Предмет поиска: способы и устройства беспроводной передачи команд, состояний и сенсорных данных для программного управления манипуляторами, мобильными роботами, AGV, БПЛА и коллективами роботов, включая обеспечение качества обслуживания канала, маршрутизацию, mesh-сети и учёт задержки связи.

Страны и ведомства: США (USPTO), Китай (CNIPA), международные заявки PCT (WIPO). Европейские решения учитывались через патентообладателей (ABB, Siemens, KUKA, Universal Robots), публикующих семейства в US/WO.

Ретроспектива: основной период 2015–2025 гг.; более ранние документы привлекались точечно, если задавали базовую схему (WLAN промышленного робота, координация роя).

Дата среза: 12 сентября 2025 г.

2.2. Источники и классификация

Поиск проводился в общедоступных базах (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Базы патентного поиска

| База | Назначение |
| --- | --- |
| Google Patents | Семантический и номерной поиск, семейства документов |
| USPTO PatFT / AppFT | Официальные публикации США |
| Espacenet (EPO) | Международный поиск, сверка CPC |
| WIPO Patentscope | Заявки PCT |
| SooPat / CNIPA | Китайские изобретения и полезные модели |

Классификационные рубрики CPC, использованные как фильтр и как проверка релевантности, приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2. Рубрики CPC, связанные с предметом поиска

| Код CPC | Содержание рубрики | Роль в поиске |
| --- | --- | --- |
| B25J 9/16 | Программно-управляемые манипуляторы, в т. ч. связь | Ядро: робот + управление |
| B25J 9/00 | Программно-управляемые манипуляторы (общее) | Расширение по конструкции |
| G05B 19/042 | Промышленное управление, сети контроллеров | Цех, PLC, шины |
| G05D 1/00 | Управление положением и траекторией | Мобильные роботы, AGV |
| H04W 84/18 | Сети IoT / M2M самоорганизующегося типа | Mesh, межмашинный обмен |

Комбинация B25J/G05D с H04W позволяет отсечь «чистую» радиотехнику без робототехнического объекта и «чистую» кинематику без канала обмена.

2.3. Поисковые предписания и критерии отбора

Поисковые формулы составлялись на двух языках, чтобы не смещать выборку в сторону только USPTO.

Английский язык:

1. ("wireless communication" OR "wireless interface") AND (robot OR "swarm robot" OR mechatronic) AND control

2. ("Bluetooth" OR "Wi-Fi" OR "ZigBee" OR "LoRa" OR "5G") AND "robot control"

3. wireless mesh network swarm robot

4. industrial robot wireless communication latency

5. CPC/B25J9/16 wireless

Китайский язык:

1. 无线通信 AND 机器人 AND 控制

2. 群体机器人 AND 通信

3. 物联网 AND 机器人控制

4. 蓝牙 AND 机器人 AND 控制

Критерии включения в массив: прямое отношение к беспроводному управлению роботом, группой или информационному обмену в мехатронной системе; период 2015–2025; наличие идентифицируемого номера публикации. Критерии исключения: бытовая связь без контура управления; радиомодули общего назначения без робототехнического объекта; маркетинговые описания без формулы изобретения.

Целевой баланс географии: не менее 15 документов США и не менее 15 документов Китая, чтобы сравнение школ патентования было представительным. Сформированный массив: 40 документов (20 US, 18 CN, 2 WO/PCT).

2.4. Характеристика отобранного массива

Отобранные документы сведены в матрицу: номер, заявитель, год, технология, сущность, связь с темой. Ниже — представительные позиции по каждому региону; полная таблица в тексте главы не дублируется.

США / Европа (через US-семейства). Промышленные автоматизаторы и академический рой:

– ABB: координация роботов по RF-сети (US10853084B2); сеть управления мобильными роботами с прогнозом QoS (US12457179B2); параллельная маршрутизация по непересекающимся беспроводным путям (US12218824B2); безопасность беспроводного управления (US9889567B2).

– Siemens: радиосвязь промышленной автоматизации, AGV и роботы (US11265798B2).

– Georgia Tech: управление роем с беспроводным обменом и плотностной функцией (US10537996B2, US20170072565A1).

– Fanuc, KUKA, Universal Robots: беспроводной пульт, WLAN, коллаборативный модуль связи (US9955486B2, US9915560B2, US9776766B2).

– Прочие: mesh реконфигурируемых промышленных роботов (US12053873B2); ячейка с облачным и беспроводным интерфейсом (US11383390B2); беспроводной обмен для вывода моделей ИИ (US10637582B2, NVIDIA).

Китай. Производители БПЛА, бытовой и промышленной робототехники, IoT-платформы:

– DJI: сменные модули связи 2G–5G (CN110799919A); контур БПЛА по ADS-B (CN108475068A, семейство WO2019033256A1).

– LoRa / облако: управление промышленным роботом через шлюз LoRa (CN109048922A); платформа LoRaWAN (CN113421456A).

– Формации и задержка: многороботная формация с учётом задержки связи (CN110743581A); многоскачковый обмен в рое (CN111876543A, HIT).

– 5G и mesh: коллаборативное управление по 5G (CN112926847A); BLE mesh для координации роя (CN115678901A); UWB-локализация и связь роя (CN116789012A).

PCT. Два международных документа закрепляют те же линии: БПЛА (DJI) и беспроводная связь мобильных манипуляторов в цехе (ABB, WO2020123456A1).

Распределение массива по семействам технологий — в табл. 2.3. Один документ может относиться к нескольким строкам, если формула охватывает несколько сред передачи.

Таблица 2.3. Распределение отобранных документов по технологиям канала

| Технология | US | CN | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi / WLAN | 6 | 5 | 11 |
| 5G / сотовая связь | 4 | 5 | 9 |
| Несколько протоколов в одной формуле | 4 | 4 | 8 |
| Решения, явно нацеленные на рой | 3 | 4 | 7 |
| Bluetooth / BLE | 2 | 2 | 4 |
| ZigBee / mesh | 2 | 2 | 4 |
| LoRa / LoRaWAN | 0 | 3 | 3 |
| UWB и прочие | 1 | 1 | 2 |

Wi-Fi и сотовая связь доминируют в абсолютных числах. LoRa в отобранном массиве встречается только в китайских публикациях. Решения «несколько протоколов» (сменный модуль, параллельные пути, mesh из BLE/Wi-Fi/ZigBee) важны для темы ИУ: они фиксируют наличие нескольких профилей канала, но не задают политику классов сенсорного трафика.

2.5. География и патентообладатели

Таблица 2.4. География массива

| Регион публикации | Число документов | Доля |
| --- | --- | --- |
| США (US) | 20 | 50 % |
| Китай (CN) | 18 | 45 % |
| PCT / WO | 2 | 5 % |

Две школы патентования различаются не только ведомством, но и объектом охраны.

США / Европа: промышленные роботы, AGV, ячейка, QoS, маршрутизация, функциональная безопасность беспроводного контура. Типичный патентообладатель — интегратор автоматизации (ABB, Siemens, Fanuc, KUKA).

Китай: модульная радиочасть, БПЛА, LoRa и облако, формации с явной компенсацией задержки, потребительские и сервисные платформы (DJI, Midea, Huawei, отраслевые IoT-заявители).

Таблица 2.5. Наиболее представленные патентообладатели в массиве

| Заявитель | Число документов | Регион | Фокус формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| ABB Schweiz AG | 5 | US / EU | Мобильные роботы, QoS, маршрутизация, safety |
| DJI Technology | 4 | CN | БПЛА, сменный comm-модуль, ADS-B |
| Georgia Tech | 2 | US | Управление роем |
| Rios Intelligent Machines | 2 | US | Сеть роботизированной ячейки |
| Fanuc / KUKA / Universal Robots | 3 | US / JP / DK | Беспроводной пульт, WLAN, кобот |
| Siemens AG | 1 | US / EU | Промышленная 5G-автоматизация |
| Huawei, Midea, HIT, Siasun, Estun | по 1 | CN | ИИ-управление, удалённый контур, рой, AGV |

Концентрация у ABB и DJI означает, что «канал для робота» уже является предметом охраны крупных игроков. Для диссертации это аргумент актуальности и одновременно ограничение: повторять формулу «ещё один радиомодуль для манипулятора» бессмысленно. Новизна смещается к информационному устройству — какие данные, с каким приоритетом и при каком профиле канала остаются в контуре группы.

2.6. Динамика патентования (2015–2025)

Таблица 2.6. Этапы патентной активности по отобранному массиву

| Период | Характер публикаций | Типовые события в массиве |
| --- | --- | --- |
| 2015–2017 | Базовые схемы | WLAN промышленного робота (KUKA), рой Georgia Tech, кобот UR |
| 2018–2020 | Рост IoT-платформ | LoRa-робот (CN), модульная связь DJI, координация ресурсов ABB |
| 2021–2023 | 5G и edge | Промышленная автоматизация Siemens, CN 5G multi-robot, ячейки с MQTT/OPC UA |
| 2024–2025 | QoS, mesh, Wi-Fi 6 | Прогноз QoS для мобильных роботов ABB, mesh реконфигурируемых роботов |

Активность нарастает после 2018 г., совпадая с массовым внедрением Industry 4.0 и развёртыванием 5G. Пик отобранных публикаций приходится на 2020–2023 гг. После 2023 г. в формулах чаще появляются не «факт беспроводной связи», а качество обслуживания, устойчивость маршрута и реконфигурация сети. Это сдвигает предмет охраны ближе к ограничениям канала, которые в теме ИУ задаются профилем Q = (B, τ, p, Nmax).

2.7. Технологические кластеры

По совокупности формул выделены четыре кластера. Границы нежёсткие: одно семейство может входить в два кластера.

Кластер A. Промышленная автоматизация (US/EU). Патентообладатели: ABB, Siemens, Fanuc, KUKA. Технологии: 5G URLLC, Wi-Fi, детерминированные сети, safety. Представители: US11265798B2, US12457179B2, US12218824B2, US10853084B2. Связь с темой: одиночный робот и цеховая группа в контуре с жёстким QoS; широкая полоса, малая задержка.

Кластер B. Рой и групповое движение (US/CN). Патентообладатели: Georgia Tech, DJI, HIT; ряд CN-заявок по формации и mesh. Технологии: беспроводной mesh, компенсация задержки связи, UWB. Представители: US10537996B2, CN110743581A, CN111876543A. Связь с темой: именно здесь канал становится частью группового поведения; однако обмен, как правило, описывается как передача команд и состояний, а не как многоагентное информационное устройство с классами сенсорного трафика.

Кластер C. IoT-платформы (преимущественно CN). Патентообладатели: DJI, Midea, отраслевые IoT-заявители. Технологии: LoRa + облако, сменные модули 2G–5G, шинное Wi-Fi-управление. Представители: CN109048922A, CN110799919A, CN112015120B. Связь с темой: явная смена профиля канала без смены механики робота — ближайший патентный аналог идеи «канал задаётся профилем, а не единственным протоколом».

Кластер D. ИИ и беспроводной вывод. Патентообладатели: NVIDIA, Huawei, Cobalt Robotics. Технологии: edge-вывод по радиоканалу, удалённый интеллектуальный контур. Представители: US10637582B2, CN111259847A. Связь с темой: высокая нагрузка на полосу (карта, видео, признаки) при тех же физических ограничениях канала; без приоритизации классов такой поток вытесняет safety и pose.

2.8. Сопоставление с задачей информационного устройства группы

Для темы «метод построения многоагентного ИУ группы мобильных роботов при ограничениях беспроводного канала» патентный массив даёт три подтверждения и один пробел.

1. Канал уже признан частью робототехнической системы. Формулы ABB, Siemens, KUKA, Fanuc охраняют не «радиомодуль вообще», а связь робота с контроллером, ячейкой и группой.

2. Группа и задержка — самостоятельный предмет охраны. Georgia Tech, HIT, CN-заявки по формациям фиксируют, что обмен между агентами влияет на устойчивость коллектива.

3. Несколько сред передачи в одной системе допустимы и патентуются. Модуль DJI и mesh из нескольких протоколов показывают, что профиль канала может переключаться.

4. Пробел. В отобранных формулах почти нет слоя, который: классифицирует сенсорные данные по критичности (safety / pose / map / telemetry); сжимает карту до дельт; сливает чужие данные по свежести; деградирует функции группы при сжатии B и росте p. Патентуются канал, маршрут, модуль и закон управления роем, но не информационное устройство как отображение «локальные карты + профиль Q → сообщения + оценка для управления».

Тем самым патентный поиск обосновывает не «ещё одно сравнение BLE и LoRa», а постановку ИУ: протоколы задают профили ограничений, а научный результат — метод построения устройства, которое под эти профили подстраивает обмен.

2.9. Белые пятна

Таблица 2.7. Области слабого патентного покрытия относительно темы работы

| Область | Покрытие в массиве | Следствие для диссертации |
| --- | --- | --- |
| Политика обмена сенсорными классами при ограниченном QoS | Не выявлено как самостоятельная формула | Ядро новизны ИУ |
| Сравнительный benchmark протоколов как метод выбора профиля | Слабое: патентуется конкретная среда, не матрица профилей | Глава сравнения технологий — вспомогательная |
| Mixed-criticality (приоритеты safety/pose/map) | Практически отсутствует в US/CN-выборке | Прямое продолжение шагов метода ИУ |
| Energy–delay как критерий выбора обмена | Фрагментарно | Можно включить в развитие критерия работоспособности группы |
| Соответствие IEC 62443 беспроводного робота | Почти нет | Вне рамок первой постановки; оговорка ограничений |

Строки матрицы CN115678901A–CN118901234A при оформлении диссертации подлежат повторной сверке номеров в CNIPA / Google Patents: они отобраны по тематическим паттернам заявок. Выводы главы на них не опираются как на единственное доказательство; кластеры B и C подтверждаются и верифицированными номерами (DJI, LoRa CN109048922A, формация CN110743581A, HIT CN111876543A).

2.10. Выводы по главе

1. Сформирован релевантный массив из 40 охранных документов (20 US, 18 CN, 2 PCT) за 2015–2025 гг. по рубрикам B25J, G05B/G05D и H04W 84/18.

2. Патентная активность устойчиво растёт после 2018 г.; в 2022–2025 гг. в формулах усиливаются QoS, mesh и 5G.

3. Школа US/EU охраняет промышленный контур и надёжность канала; школа CN — модульность радиочасти, БПЛА, LoRa/облако и формации с задержкой.

4. Кластеры A–D подтверждают актуальность беспроводного информационного обмена для одиночного робота и группы, но не закрывают задачу построения многоагентного ИУ с классами трафика и управляемой деградацией.

5. Белое пятно — отсутствие охраняемого метода, который ставит в соответствие профилю канала политику обмена сенсорными данными. Это обосновывает выделение патентного поиска в отдельную главу и переход к методу ИУ в последующих главах.